CAIET DE SARCINI

- 1. Date generale

  - Denumirea obiectivului de investitii

"REFACEREA SI AMENAJAREA MALURILOR RÂULUI DAMBOVITA" IN MUNICIPIUL BUCUREŞTI "

Această documentaţie va fi verificată, avizată şi aprobată potrivit prevederilor legale în vigoare.

  - Amplasamentul

In perimetrul capitalei de-a lungul cursului de riu s-au construit 10 poduri: Ciurel, Grozăveşti, Eroilor, podul - planseu de la Opera Naţionala, Izvor, Calea Victoriei (fosta Opereta), Marasesti, Timpuri Noi, Mihai Bravu si Vitan Barzesti, la care se mai adauga planseul din Piaţa Unirii si podul de la Roşu, in amonte de Lacul Morii.

  - Titularul investitiei;

- S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.R.L.

  - Beneficiarul investitiei;

- MUNICIPIUL BUCUREŞTI

- 2. INFORMAŢI GENERALE PRIVIND PROIECTUL

- 2.1Situatia actuala si informaţii despre entitatea respnsabila cu implementarea proiectului

- ELEMENTE CARE AU STAT LA BAZA CAIETULUI DE SARCINI

DOCUMENTE LEGALE:

- Planuri cadastrale

STUDII Şl CERCETĂRI:

- Studiu de fezabilitate

- Date culese pe teren de către elboratorul studiului de fezabilitate

- Liste de preţuri de la producătorii de material dendro - floricol

- Liste şi cataloage ale firmelor de peisagistică din România

- LEGISLAŢIE

LEGI Şl REGLEMENTĂRI GENERALE Şl SPECIFICE:

Legislaţia referitoare la identificarea si delimitarea spatiilor verzi:

Conform legii nr 24 din 15.01.2007, publicată în Monitorul Oficial, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, denumirile spaţiilor verzi s-au schimbat dupa cum urmeaza:

- Spaţiu verde - zona verde din cadrul localităţilor, definite ca o reţea mozaicată sau un sistem de ecosisteme seminaturale, al cărei specific este determinat de vegeţatie (lemnoasă, arborescentă, arbustivă, floricolă şi erbacee);

- Parc - spaţiu verde, cu suprafaţă de minim un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural - educative, sportive sau recreative pentru populaţie;

- Scuar - spaţiul verde, cu suprafaţă mai mica de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social - culturale, de invaţământ, amenajărilor sportive, de agreement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;

- Aliniament plantat - plantatiile pe spaţiul verde cu rol estetic de protectie, de ameliorare a climatului si calitatii aerului, amplasate in lungul cailor de circulaţie sau al cursurilor de apa.

Proiectul va fi întocmit conform următoarelor reglementări legale :

- HG 926/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă 34/2006

- Ordinul 1013-873/2001 - Ordin al MLPTL şi MF privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii.

Legi cu caracter general în domeniul gospodăririi apelor:

- Legea 310/2004 - Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

- Ordinul 1141/2002 - Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor

- Legea 458/2002 - Lege privind calitatea apei potabile

- HG 974/2004 - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

- HG 101/1997 - Hotărâre pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară

- STAS 1478/1990 - Alimentare cu apă la construcţii civile şi industriale

- STAS 1343/1/1991 - Alimentarea cu apă. Determinarea cantităţii de apă de alimentare pentru centre populate.

Râul Dambovita îşi are izvorul în Munţii Făgăraş pe versantul muntelui Curmătura Oticu. Cursul superior de la izvoare până la confluenţa cu Boarcăşu este cunoscut şi sub numele de Râul Izvorul Oticului sau Râul Oticu.

în drumul său spre vărsarea în Argeş, râul străbate mai multe unităţi de relief: Munţii Făgăraş, Munţii lezer-Păpuşa, Munţii Leaota, Subcarpaţii Getici şi Subcarpaţii de Curbură, Podişul Getic, Câmpia înaltă a Târgoviştei[1], Câmpia Titu, Campia Bucureştilor şi Câmpia Burnasului.

* Localizarea râului Dâmboviţa pe harta României.

Râul străbate municipiul Bucureşti pe o distanţă de aproximativ 22 de km, parcurgând oraşul de la nord-vest la sud-est. Deşi este principala sursă de apă în alimentarea Bucureştiului, râul a ridicat de-a lungul timpului diverse probleme, din cauza fenomenelor hidrologice rezultate din traversarea oraşului: inundaţii, înmlăştiniri. Ca urmare a acestor fenomene, cursul râului a suferit o serie de amenajări, în prezent întregul său curs fiind canalizat.

La trecerea prin municipiul Bucureşti, râul a fost barat pentru a forma Lacul Morii. în aval de acest lac, cursul râului a fost canalizat pe toată porţiunea de albie care străbate capitala, în aval de Bucureşti, Dâmboviţa are ca afluent râul Colentina.

*Fotografie aeriană arătând zona centrală a Bucureştilor în 1927

Pe fotografie se poate vedea cursul Dâmboviţei din zona podului Mihai-Vodă până în

amonte de podul Mărăşeşti.

Deşi este principala sursă de apă în alimentarea Bucureştiului, râul a ridicat de-a lungul timpului diverse probleme, din cauza fenomenelor hidrologice rezultate din traversarea oraşului: inundaţii, înmlăştiniri. Ca urmare a acestor fenomene, cursul râului a suferit o serie de amenajări, în prezent întregul său curs fiind canalizat.

La trecerea prin municipiul Bucureşti, râul a fost barat pentru a forma Lacul Morii. în aval de acest lac, cursul râului a fost canalizat pe toată porţiunea de albie care străbate capitala. în aval de Bucureşti, Dâmboviţa are ca afluent râul Colentina.

în amonte de Bucureşti, Dâmboviţa este canalizată pentru ca apoi din râu să se desprindă spre sud un braţ care va forma Râul Ciorogârla. După ce râul se desparte în două, Dâmboviţa îşi urmează cursul spre Bucureşti în albia sa naturală. Astfel, în cazul în care Dâmboviţa are un debit foarte mare, surplusul va fi preluat de Râul Ciorogârla şi Bucureştiul nu va fi inundat. De asemenea, modificarea traseului natural al râului are şi efecte negative precum scăderea debitului râului în aval.

Râul trece prin următoarele zone ale capitalei: Semănătoarea, Grozăveşti (unde îşi va modifica traseul spre S-E), Cotroceni, Eroilor (îşi schimbă direcţia spre E), Naţiunile Unite şi Izvor, Piaţa Unirii (se îndreaptă apoi spre S), Timpuri Noi, Văcăreşti, Vitan-Bârzeşti (revine la cursul iniţial spre S-E) şi apoi iese din oraş în dreptul localităţii Glina pe unde trece şi Şoseaua de Centură a Capitalei.

- ISTORIC

Râul Dâmboviţa este descris în trecut, sec. XIX - XX, ca având ape „dulci şi curate" chiar de însuşi Anton Maria del Chiaro, iar slavii au numit Dâmboviţa „foaia de stejar" datorită faputlui că toamna râul venea încarcat cu frunze galbene şi ruginii. «Pe lângă faptul că beau apă din Dâmboviţa, bucureştenii ca şi unii de azi, ieşeau la plajă pe malurile râului şi se mai răcoreau puţin în apa capitalei. Şi asta nu se întâmpla pentru bronz, ci pentru socializarea cu vecinii despre probleme importante din politică sau în cazul doamnelor, pentru a degusta şerbeturile la umbra sălciilor.». Cu trecerea timpului, populaţia a crescut şi apele râului care odată erau „dulci şi curate" au devenit din ce în ce mai poluate. Primele apeducte care au fost construite au fost în vremea lui Alexandru Ipsilanti în secolul XVIII.

În trecut, râul a provocat inundaţii de mare amploare de fiecare dată când ploua mai tare. Un alt lucru ce amplifica amploarea inundaţiilor erau morile de apă care se îngrămădeau pe malurile râului ingreunându-i astfel curgerea. De asemenea oamenii îşi lărgeau grădinile până în albia râului astfel că la inundaţii ogrăzile le erau rase de pe faţa pământului, iar statul era forţat să le plătească ajutoare. De aceea a fost dată o lege conform căreia nimeni nu mai avea voie a-şi construi case sau anexe pe malurile Dâmboviţei[4J. Alexandru loan Cuza a început după inundaţia din 1864 un proiect de canalizare a Dâmboviţei care s-a concretizat abia în 1880, după planurile inginerului Grigore Cerchez. La un moment dat, mai exact în 1934, Dâmboviţa a fost acoperită parţial cu plăci de beton pentru a o masca. Peste 50 de ani planşeul avea să fie scos, albia reamenajată şi construit Lacul Morii de către comunişti

- AMPLASAMENTUL TERENULUI

In perimetrul capitalei de-a lungul cursului de riu s-au construit 10 poduri: Ciurel, Grozăveşti, Eroilor, podul - planseu de la Opera Naţionala, Izvor, Calea Victoriei (fosta Opereta), Marasesti, Timpuri Noi, Mihai Bravu si Vitan Barzesti, la care se mai adauga planseul din Piaţa Unirii si podul de la Roşu, in amonte de Lacul Morii.

- Rîul este mărginit de doua artere de circulaţie carosabile insotite de doua trotuare de latime minimala imediat adiacente canalului betonat al Dambovitei. Intre oras si riu s-a inaltat astfel un "zid funcţional de viteza" care face aproape imposibila promenada de-a lungul oglinzii de apa. S-au cautat soluţii de imbunatatire a relaţiei vizuale si de belvedere intre cetateni si riu si s-au propus platforme suspendate alcatuite din materiale uşoare aşezate pe console metalice pe pilonii podurilor existente. Aceste platforme luminate discret noaptea, sunt destinate aquarelistilor si turiştilor care sa admire silueta urbana reflectata in apa riului. In zonele in care oglinda de apa este larga si cu o suprafaţa generoasa s-a studiat posibilitatea transgresării limitelor administrative de proprietate prin propunerea unor platforme de lemn special tratat care, de exemplu, sa extindă funcţiunea de lectura a Bibliotecii Naţionale, in prezent in reconstruie si sau propus pasarele suple uşoare care sa uneasca malurile peste "zidul funcţional de viteza" unind parcurile si zonele verzi cu trasee destinate "jopgging-ului si biciclistilor (vezi zona podului de la Ciurel, sau parcul Operei sau zona Bibliotecii Naţionale. S-au propus soluţii opţionale de indepartare a traficului greu din imediata vecinatate a riului prin realizarea unor parcuri lingă oglinda de apa a riului (vezi tronsonul pod Hasdeu - pod Izvor).

*Vederi caracteristice Râul Dâmbovița

Dâmboviţa este barată de 3 mari baraje în cursul său spre S-E:

- Primul baraj a fost construit în apropiere de izvoarele râului (aprox. 20 km), în zona montană. Barajul a fost conceput pentru a asigura necesarul energiei electrice comunelor din preajma localităţii Moeciu. Lacul de acumulare format împreună cu barajul în sine se numesc Barajul Pecineagu.

- Al ll-lea baraj a fost construit în zona de câmpie înaltă (Câmpia înaltă a Târgoviştei). Acesta are rolul de a furniza apa necesară canalelor de irigaţii din preajmă.

- Al lll-lea baraj este cel din Bucureşti. Lacul format are rolul de a furniza cea mai mare cantitate de apă necesară locuitorilor capitalei. De asemenea lacul ajută la prevenirea şi stoparea inundaţiilor de la a devasta capitala. Lacul împreună cu stăvilarul sunt numite Lacul Morii sau Stăvilarul Ciurel şi au fost construite la începutul anilor '80 de către regimul dictatorial.

- 2.2. Descrierea investiţiei:

a) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

Despre conceptul GENERAL DE AMENAJARE :

Din punct de vedere compoziţional si tehnic, proiectul propune o concepţie peisagistica Bine conturata, care va tranforma aceasta zona intr-un loc care sa atraga animaţie urbana pe parcul traseului acestuia in Bucureşti.

Amenajarile propuse se pot rezuma la cele 3 module propuse in planşele desenate din studiul de fezabilitate care pot adapta in funcţie de zona si necesitatii.. Proiectul propune sa creeze ambiante legate de apa, formate din asociaţii vegetale specifice ecosistemelor aluviale.

Spaţiul predominat verde reprezintă si un filtru de praf pentru Râul Dambovtia care conform unor studii ar fi o "pâlnie " de atragere a impurităţilor din aer.

b)descrierea constructivă, funcţională si tehnologică

OBIECTIVELE PRINCIPALE

Valorificarea jardinierei existente

Valorizarea istoriei sitului (fosta Vale a Dambovitei, evoluţia peisajelor urbane din zona, din 1890 pana astazi)

Atenuarea disconfortului creat de prezenta bulevardului (circulaţie, poluare) cu ajutorul vegetatiei

Crearea unei diversitati de ambiante si peisaje asupra unui element cu potential major la nivelul oraşului

Utilizarea unor materiale ecologice (podest din pietriş stabilizat, mobilier din lemn...} Utilizarea unui material arbustiv si arborescent din flora autohtona.

- 3. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

- 3.1. Zona si amplasamentul

Investitia se referă la amenajarea peisagistica a zonei adiacente a râului Dambovita la initiativa Primărie Municipiului Bucureşti pe o suprafaţa de 10 km.

Este vorba de jardiniera care se formeaza intre trotuarul existent si albia râului Dambovita precum si pasarele si podurile existente pe cursul acesteia intre Pod Ciurel si Pod Mihai Bravu.

Pentru o mai buna înţelegere a studiului s-au impartit in 12 tronsoane dupa cum urmeaza:

TRONSON 1-POD UNIRII -POD MARASESTI-Stotala=1124mp

TRONSON 2 -PIAŢA UNIRII -POD NAŢIUNILE UNITE- Stotala=746mp

TROSON 3 - POD MARASESTI-POD TIMPURI NOI Stotala=1382mp

TRONSON 4-PIATA NAŢIUNILOR UNITE -IZVOR Stotala=1276mp

TRONSON 5 POD TIMPURI NOI-POD MIHAI BRAVU Stotala=5332mp

TRONSON 6 POD IZVOR-POD HASDEU Stot ala =788 mp

TRONSON 7 POD HASDEU-PIAT AOPEREI Stotala =804mp

TRONSON 8 PIAŢA OPEREI-SPITALUL MUNICIPAL Stotala= 496mp

TRONSON 9 PIAŢA MUNICIPAL-POD COTROCENI Stotala= 786mp

TRONSON 10 POD COTROCENI-POD GROZĂVEŞTI Stotala= 1674 mp

TRONSON 11 POD GROZAVESTI-PASARELA POLITEHNICA Stotala= 2096mp

TRONSON 12 PASARELA POLITEHINICA -POD CIUREL Stotala= 2272mp

Locaţia vizată are vegetatia degradată, neîntreţinută, nefuncţională, cu vegetaţie spontană şi neintegrată într-un sistem unitar din punct de vedere al amenăjarii.

Relevee foto ale situaţiei existente

  - Statutul juridic al terenului

Terenul studiat se afla sub administraţia al A.L.P.A. Bucureşti

  - Situaţia ocupărilor definitive de teren

Terenul propus reabilitării va fi o zona verde, de calitate, care va putea intra in circuitul spatiior verzi ale Bucureştiului.

- 3.4 Studii de teren

Studiile de teren care au fost studiate sunt:

- Cadastru

- Analiza peisagera de teren

- Date climatice

Temperatura medie anuală este de 10,3 C°, temperaturile medii cele mai scăzutedin ianuarie coboară până la -3,2 C°, iar cele mai ridicate din iulie urcă pâna Ia22 °C. Temperatura maximă absolută înregistrată la staţia meteorologică Băneasaa atins 41,1 °C, iar minima absolută a coborât sub -32 °C. Precipitaţiile medii anualesunt de 568 mm, cu cele mai mari cantităţi căzute în iunie (92 mm) si cele maireduse în februarie (27,5 mm).în ceea ce priveşte regimul vânturilor, dominante sunt cele din direcţiile NE siSV cu viteze între 3,2 si 3,5 m/s.

Terenul care se va amenaja este plat, orizontal, lipsit de denivelări majore, conform studiului topografic ce a stat la baza proiectării. Suprafeţele proiectate a se amenaja sunt de dimensiuni variabile, fiind spatii verzi cuprinse intre blocuri de locuinţe si circulaţii pietonale, acestea din urma, perimetrale unor artere de circulaţie auto.

Geomorfologic, zona studiata se incadreaza in caracteristicile regiunii Campia Romana.

Structural, compoziţia solului este, in general, din argile prafoase, uneori loesoide, de culoare bruna sau brun roşcata, si sunt in stare plastica.

Stabilitatea zonei

Zona amplasamentului are stabilitatea generala si locala asigurata si nu este supusa viiturilor de apa sau inundaţiilor.

Seismicitatea

Conform STAS 11100/1 -77 corelat cu Normativ P100/92 rezulta pentru Municipiul Bucureşti, implicit pentru zona amplasamentului zona de seismicitate "C".

Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet a amplasamentului este de 0,90m.

- 3.5. Caracteristicile principale ale proiectului si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Proiectul va urmări, în conformitate cu cerinţele beneficiarului, realizarea unei zone verzi într-un areal central, prin amenajarea specifică a locaţiei identificate, astfel încât să rezulte o zonă cu caracter de promenada si recreere. Prin proiectare va rezulta o organizare a locaţiei cu zone de şedere, spaţii pentru recreere şi socializare,

Zona vizată va servi drept spaţiu verde cu caracter de recreere şi va fi amenjată din punct de vedere peisagistic prin plantări, spaţii de odihnă cu băncuţe, amenajari tip jardiniere , sistem de irigare cu aspersoare.

Intre trosoanele mai sus mentionate se găsesc si insule mai mari care vor capata o abordare speciala prin amenajea unor spatii de relaxare menite sa atraga animaţie urbana.Exemplu in acest sens este zona adiacenta la Biblioteca Naţionala .

Pasarele de asemeni vor avea o amenajre speciala in sensul in ca e pe acestea se vor monta jardiniere cu plante astfel incat intregesca imaginea per ansamblu al amenjarii peisagistice.

Podurile care au jardiniere deja turnate cum sunt de exemplu de la piaţa Unirii se vor amenaja si aceeaşi maniera cu cea a pasarelelor de trecere.

Prezenta documentaţie tratează urmatoărele categorii de lucrări de tip construcţie şi infrastructură:

- Spaţii verzi

- Scuaruri şi zone amenajate pentru activităţi recreative

- Mobilier urban

Lucrările principale ce se vor executa în cadrul investiţiei generale:

- Lucrări de aducere la cotă şi de sistematizare a terenului

- Realizarea de suprafeţe gazonate cu îmbunătăţirea solului

- (porţiuni de gazon pot fi înlocuite cu diverse elemente decorative : marmura concasata, scoarţa de copac)

- Lucrări de amenajare

- Valorificarea spaţiilor verzi în ideea înfiinţării unor zone de recreere pentru populaţia locală

- Lucrări de constructii-decopertare beton

- Valorificarea peisagistică a materialului dendrologic

- Plantări cu material dendrologic

- Demontare gard existent si montare gard nou

- Dotarea tuturor spaţiilor din punct de vedere al infrastructurii, unde este cazul, cu sisteme de iluminare, irigare

- Montare de mobilier urban ( băncuţe, coşuri de gunoi)

- Realizare spaţii de recreere

- Sistem de irigare

- Montarea gazonului tip rulou.

- LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE PRIVIND EXECUŢIA

La intocmirea proiectului s-au respectat indicaţiile normativului:

STANDARDE DE REFERINŢĂ:

- STAS 2914-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condiţii generale

- STAS 1243-88 Teren de fundare. Clarificarea şi identificarea pământurilor

- STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozităţii

- STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale pământului cu umflări şi contracţii mari

- STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de drumuri. Adâncimea de îngheţ în complexul rutier. Prescripţii de calcul

- STAS 1913/1-82 Teren de fundaţii. Pământuri. Determinarea umidităţii

- STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrările de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice

- STAS 1709/3-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ - dezgheţ la lucrările de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metoda de determinare

- STAS 662-89	Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră

- SR 667-2001	Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate

- STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţii. Condiţii tehnice generale

- STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. încercarea Proctor

- STAS 2814-84 Lucrări de drumuri. Terasamente. Condţii tehnice generale

- SR 7970-2001	Straturi de baza din mixturi astfaltice cilindrate executate la cald

- SR 174-/1-2002 îmbrăcaminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice de calitate

- SR 174-/2-1997 îmbracaminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru prepararea şi punerea în operă a mixturilor astfaltice şi recepţia îmbrăcaminţilor executate

- STAS 730-89	Agregate naturale pentru lucrările de căi ferate şi drumuri. Metode de încercare

- STAS 10144/1-90 Profiluri transversale pentru străzi. Prescripţii de proiectare

- STAS 10144/3-91 Elemente geometrice. Prescripţii de proiectare pentru străzi

- STAS 10144/2-91 Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti.Prescripţii de proiectare.

Din punct de vedere standardelor de referinţă, lucrările care fac obiectul acestui proiect se încadrează în categoria de proiectare STAS 101442/2-91 - Trotuare, alei pietonale şi piste de ciclişti - conformându-se normativului NP 116-2004, „Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi".

NORME Şl NORMATIVE:

- PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide

- NP 116-2004 Normativ privind alcătuire structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi

Conform normativului NP-1.7/2002, zonele care fac obiectul acestei lucrări se încadrează din punct de vedere al mediului în categoriile: El - spaţii exterioare verzi.

La baza elaborării acestei lucrări au stat:

- tema de cercetare;

- releveul situaţiei existente;

- discuţiile cu beneficiarul.

PRINCIPALELE LUCRĂRI

Lucrările de teren au caracter pregătitor, în scopul realizării investiţiei. Aceste lucrări cuprind dezafectarea terenului, spargerea betoanelor exitente pentru marirea capacitati de acumular epmant, acolo unde este cazul, curăţarea terenului de buruieni şi ierburi pe intreaga suprafaţă, aducerea la cotă a terenului, precum şi aducerea de pământ fertil premergător plantărilor şi sădirilor.

Lucrările se vor executa în conformitate cu planşele desenate.

PREGĂTIREA TERENULUI

Dupa operaţiunile de demolări şi desfiinţări se va trece la următoarea etapă, cea de pregătire a terenului.

în primul rând este necesară eliberarea terenului, frezarea terenului, scarificarea, după care urmează umpluturile de pământ şi nivelarea grosieră.

Conform Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele rurale şi urbane, administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi, în reţeaua de preluare a apelor pluviale. Având în vedere că în zonă nu există, încă, un sistem de canalizare se va avea în vedere realizarea unor drenuri în săpătură, pentru evacuarea apelor pluviale în exces şi evacuarea acestora Despre materialele propuse utilizării pentru reamenajare

- Materialele propuse pentru reamenajare sunt materiale ecologice : lemn, piatra, etc..

- Mobilier cu elemente de lemn.

- Aleile din nisip stabilizat, Betoane. Despre activitatile propuse Activitatiile posibile sunt diverse:

- Trasee cromatic,, de sensibilizare asupra problematicilor ecologice>

- Trasee de promenade

- Plimbări pietonale

DOTĂRI (MOBILIER URBAN)

În cadrul amenajari se va realiza montarea mobilierului urban (băncuţe, coşuri de gunoi,). LOCURILE AMENAJATE

Se referă la locaţiile destinate amplasării de mobilier urban, urmând a fi utilate cu băncuţe de odihnă pentru vizitatorii traseului. Aceaste zone au în componenţă băncuţe montate pe socluri de beton. De asemenea, scuarurile vor fi utilate cu coşuri de gunoi, cerinţă sine-qua- non pentru o zonă curată.

Băncile aferente sunt prefabricate, de tip mixt, lemn şi metal şi vor fi amplasate conform planului de amplasament al spaţilor pentru recreere

Băncuţele se vor realiza de tip mixt, lemn şi metal şi vor fi poziţionate conform planului de amplasament a mobilierului urban. O atenţie deosebită se va acorda rezistenţei la intemperii.

Montarea lor se va face după amenajarea zonei, conform planului de situaţie, pentru ampasare fiind necesară o terasare pe suprafaţa alveolelor destinate băncilor.

MONTAREA GARDULUI METALIC

Împrejmuirea spatiilor amenajate se va realiza prin montarea in completarea a panourilor metalice in zonele in care se monteaza băncuţele din lemn Stâlpii se vor monta in fundaţii din beton 0.50 x 0,30 x 0,25 m.

Succesiunea tehnologica este urmatoarea:

- Decapare strat fertil de sol si depozitarea acestuia;

- Sapare gropi pentru fundaţii la cota proiectata;

- Montat stâlpi in beton conform detaliilor de execuţie;

- Montat panouri metalice;

- Finisare teren

MONTAREA COŞURILOR DE GUNOI

Coşurile de gunoi metalice pentru colectarea vor fi tratate special anticoroziune . Acestea vor fi finisate in negru sau gri inchis Coşurile pentru colectarea gunoiului se monteaza in fundaţii de beton cu dimensiunile de 0.50 x 0,50 x 0,70 m, conform detaliului de dexecutie.

Succesiunea tehnologica a montării coşurilor pentru gunoi este similara montării stâlpilor pentru gardul metalic.

Obs. Toate obiectele se vor monta numai cu acceptul beneficiarului, respectiv ele vor fi însoţite de certificate de calitate conf. normelor aflate în vigoare.

- VEGETATIE

În cadrul amenajrii se va folosi vegeţatia specifică locului, pentru a nu fi nevoie de aclimatizări sau alte proceduri speciale de adaptare a speciilor. Nu a fost identificată vegetaţie arboricolă existentă pe suprafaţa ce urmează a fi amenajată. Nu este necesară mutarea arborilor şi arbuştilor.

Spaţiile plantate din noua zonă verde a localităţii vor conţine vegetaţie înalta, medie şi joasă, din care :

RĂSINOASE

Thuja plicata

Conifer cu forma piramidala, latit la baza, cu vârful ascutit si ramificaţii bogate pornind de ia sol. Frunzele sunt solzoase, foarte aromate, de culoare verde, conuri ovoidale, mici de 1,2 cm. Atinge inaltimea de 12-15 m si diametru de 4-6 m, are un ritm de creştere mediu, se dezvolta bine in plin soare si in semiumbra

Thuja compacta nana aurea

Conifer cu forma globulara si foarte compacta, cu frunze solzoase, lujeri de culoare verde- galbui in timpul perioadei de vegetatie, iar iarna devin brun-vinetii. Are inaltimi de 2-3 m si diametru de 3-4 m, are o creştere lenta, se dezvolta bine in plin soare si in semiumbra. Prefera soluri revene, fertile si nu suporta excesul de umiditate in sol.

Thuja piramidalis aurea

Conifer cu frunze dense si foarte compacte, de culoare verde-galbui in primavara si bruna in iarna. Are inaltimi de 6-8 m si diametru de 2-2,5 m. Are un ritm de creştere mediu, se dezvolta bine in plin soare si in semiumbra. Prefera soluri fertile, revene, calcaroase si nu suporta excesul de umiditate in sol.

Thuja smaragd

Conifer de forma conica, cu ramuri scurte si dese, cu numeroşi lastari, cu ramificare aplatizata. Frunzele sunt solziforme, de culoare verde pe timpul perioadei de vegetatie, iar pe timpul iernii capata o nuanţa bronz. Conurile sunt mici (8 mm) de culoare brun-deschis. Are inaltimea de 10-12 m si diametru de 2-4 m, un ritm de creştere lent si se dezvolta bine in plin soare si in semiumbra. Rezista bine la ger, prefera soluri revene, bine drenate si calcaroase. Nu suporta excesul de umiditate din sol, suporta bine tunderea.

Picea abies

Molidul (Picea abies L., H. Karst.) este o specie de arbori coniferi diametrul trunchiului până la 1-1.5 m, cu coroană piramidal-conică, permanent verde, cu frunze aciforme de culoare verde inchis. Temperament de semilumină, de aceea trebuie cultivat sub umbra speciilor pionere/invadatoare (plop,mesteacăn). Ritidom brun-roşcat crăpat longitudinal, înrădăcinarea este trasantă, de aceea suferind des doborâturi de vânt. Forma conic- piramidală se datorează creşterii din ce în ce mai scurte a crengilor, dinspre bază spre vârf. Molizii mai bătrâni, care cresc în desişul codrilor, îşi pierd crengile de la bază (acest fenomen se numeşte elagaj natural şi se datorează faptului că lumina nu mai pătrunde la baza arboretului), coroana urcând spre mijlocul tulpinii. De asemenea, în condiţiile unei lumini naturale slabe, aceştia prezintă o creştere laterală slabă, în comparaţie cu arborii mai izolaţi. Florile la molid sunt unisexuat-monoice, cele mascule producând foarte mult polen anemofil, care primăvara formează, în bătaia vântului, adevăraţi nori de praf gălbui în jurul arborelui. Florile femele apar ca nişte mici ghemotoace, care după fecundare se transformă în conuri ai căror solzi adăpostesc sămânţa; conurile sunt pendente , sămânţa este înaripată. Preferinţe pedologice: preferă solurile acide.

FOIOASE:

Acer palmatum atropurpureum (arţar)

Are forma unui arbore mic cu frunziş verde foarte decorativ, limbul frunzelor este palmat cu 5-11 lobi lanceolati (toamna devin rosu-carmin).

Sunt arbori cu creştere rapida, răspund bine la tăieri, sensibili la atacul omidei paroase.

Specie care se remarca prin plasticitate ecologica mare, se poate cultiva la munte si la ses, adapatandu-se la lumina cat si la semiumbra.

Se recomanda utilizarea in diferite tipuri de plantatii ca arbori de aliniament, Frunzele sunt de un verde proaspăt, cu coloritul de toamnă portocaliu până la roşu strălucitor. Preferă locurile cu umbră uşoară dar cu multă lumină, protejate de vânt, solurile uşoare, nisipoase

Malus perpetuum everest si Malus prairie fire

Malus este un gen al subfamiliei

Maloideae din familia Rosaceae, ce conţine aproximativ 35 specii de arbori şi arbuşti, ale căror fructe au formă sferică. Speciile acestui gen sunt răspândite în special în Euroasia, America de Nord şi Australia (fiind adus acolo din Europa)

Arborii şi arbuştii din acest gen sunt de mărime mică şi medie, nedepăşind 12 -14 m înălţime. Sunt arbori cu frunza căzătoare. Polenizarea este încrucişată. Pot rezista temperaturilor foarte joase. Florile sunt albe, cu 5 petale, simetrice, cu un diametru de 3 cm. Fructele sunt sferice, cu o mărime variabilă

Arbuşti:

Amelanchier canadensis

Este un arbore destul de redus ca dimensiuni, ajungand la inaltimea maxima de 4m si cu  un  coronament de 4-6 m  diamentru. Are un aspect ”stufos”, iar la maturitate arata ca o  adevarata umbrela. Frunzele sale sunt eliptice, verde inchis, albicioase pe partea inferioara, cu pete rosiatice, iar toamna devin de la galben-orange pana la rosii. Florile sunt albe-crem si apar in lunile aprilie-mai. Fructele acestui arbore sunt rotunde, de culoarea albastru inchis si sunt comestibile.

Cotoneaster

Florile la lumina devin roşu portocaliu in toamna,ele producând fructe de pădure foarte decorativ,in cantitate mare care persista in ramuri o lunga perioada de timp. Exista mai multe varietati de Cotoneaster horizontalis.De exemplu exista un pitic compact .mai puţin dezvoltat ideal pentru grădini.

Prefera soarele dar se adapta bine si la umbra parţiala.Necesita solurile nu prea umede si bine drenate,accepta soluri sarace.Foarte rezistenti la rece,suportând temperaturi de pana la -15gr C.

- Berberis atropurpurea thumbergii

- Frunze purpurii, flori galbene, fructe roşii, toamna se transforma intr-o culoare deschisa roşiatica, in zonele de umbra se transforma intr-o culoare ros-verzuie

Florile sunt micuţe, galbene, fructele roşii, lucioase decorează mult timp pe tufă. Este un arbust nepretenţios. Se plantează solitar, în grupuri sau ca şi gard viu.

tipurilor de sol, chiar daca sunt mai sarace in elemente nutritive. Este sensibil la lovituri, acestea provocând goluri si dezarmonizarea per ansamblu a plantei. De asemenea, nu suporta temperaturile mari ale gazelor de eşapament generate de maşinile de tuns iarba care functioneaza la distante foarte mici de frunziş. Poate cel mai important aspect pentru sanatatea plantelor de buxus este legat de animalele de companie. Aciditatea urinei determina arsuri importante la nivelul frunzelor si chiar pierderea plantei in unele cazuri.

Buxus

Buxusul  poate creste pana la 6 m inaltime asemanator unui mic arbore. Poate fi plantat la umbra sau in conditii de iluminare puternica, adaptandu-se cu usurinta la majoritatea  tipurilor de sol , chiar daca sunt mai sarace in elementele nutritive. Este sensibil la lovituri, acestea provocand goluri si dezarmonizarea per ansamblu  a plantei. De asemenea, nu  suporta temperaturile mari ale gazelor de esapament ale masinlor de tuns iarba care functioneaza la distante foarte mici de frunzis. Poate cel mai important aspect pentru sanatatea plantelor de buxus este legat de animalele de companie. Aciditatea urinei determina arsuri importante la nivelul frunzelor si chiar  pierderea plantei  in unele cazuri.

Hypericum patulum hitcote

Este o plantă erbacee, perenă, cu tulpină dreaptă, ramificată în partea superioară, uşor lemnoasă în partea de jos, prevăzută de-a lungul ei cu două muchii, glabră şi înaltă până la 1m. Frunzele, dispuse opus, sunt sesile, oval-eliptice, glabre şi conţin numeroase pungi secretoare, dând impresia că prezintă puncte translucide (când sunt examinate prin transparenţă), de unde şi denumirea de "perforatum" dată acestei specii. Florile sunt grupate în vârful tulpinii şi ramurilor, sunt hermafrodite, pentamere; periantul este format din 5 sepale şi 5 petale de culoare galben-aurie, iar androceul din stamine numeroase, înfloreşte din iunie până în septembrie. Fructul este o capsulă ovală.

- Ilex

Arbust viguros, cu creştere rapida si compacta, poate atinge in timp dimensiuni impresionante. Faptul ca arbustul isi pastreaza frunzişul verde tot timpul anului il recomanda ca o alegere inspirata pentru aceia care doresc sa aiba si iarna tufe decorative in gradina. Impresionant prin frunzişul verde intens, cu margini puternic zimtate, dar si prin fructele mici roşii, sub forma de bace, ce apar toamna si persista multe luni pe ramuri, Ilex reprezintă una din plantele adesea regăsite in aranjamentele florale pentru sărbătorile de iarna. Este o planta ce dezvolta frunziş deosebit doar in condiţii de lumina intensa, chiar soare direct. O locaţie insorita ajuta nu doar la imbracarea tufei cu frunziş bogat, dar mai ales la înflorire si implicit la fructificare. Fructele apar sub forma de mici bace verzi, care la momentul coacerii devin roşii.

Renumita ca fiind una din putinele plante ce raman verzi si in timpul iernii, cand suporta relativ bine temperaturi de minus 25 de grade Celsius, Ilex are nevoie in perioada de vegetatie de un mediu cald, cu temperaturi situate intre 15 si 25 de grade.

Pretinde udări abundente pe tot parcursul verii si ceva mai reduse in restul anului. O udare inadecvata produce efecte nedorite: ingalbenirea si uscarea frunzişului sau putrezirea rădăcinilor.Apreciaza umiditatea atmosferica, dar rezista bine si in regiuni cu aer mai uscat. Nepretenţios in privinţa substratului de cultura, se dezvolta bine intr-un sol obişnuit de gradina, atata vreme cat dispune de un drenaj ridicat. Totuşi exemplarele cultivate in soluri bogate, umede si uşor acide, formeaza frunziş mai bogat si se dezvolta mai repede. Nu necesita ingrasamant, totuşi daca solul este foarte sarac se recomanda ameliorarea acestuia, prin aplicarea unui strat de compost, la fiecare 2 ani. înflorirea are loc la începutul verii si este de obicei abundenta si de durata. Mici floricele albe, de forma stelata, aparent nesemnificative, imbraca ramurile, ingramadindu-se la internodurile frunzelor. In cateva saptamani acestea sunt urmate de fructe mici, ce la coacere sunt roşii, arareori galbene.

Se inmulteste de regula prin butaşi de varf, prelevaţi de pe ramuri semilemnificate. O metoda sigura de înmulţire este marcotarea. Se poate proceda la marcotare la sol sau marcotare aeriana.

Un procedeu mai puţin recomandat este propagarea prin seminţe. Acestea se curata de pulpa roşie si se planteaza pe substrat uşor de turba in amestec cu nisip, in condiţii de minisera. Acest ultim procedeu necesita atentie si mai ales rabdare, intrucat seminţele germineza destul de greu. Uneori sunt necesare chiar 16-18 luni pana la incoltire.

- Magnolia

Este un gen de plante care aparţine familiei Magnoliaceae. Genul Magnolia este orginar din Asia, America de Nord şi America Centrală şi cuprinde circa 77 de specii de arbori sau arbuşti.Frunzele sunt simple cu marginea întreagă sau rar-lobată, acute, scurt-peţiolate, alterne, caduce sau persistente si ovale.Florile sunt mari, solitare, hermafrodite (cca 12 foliole, număr mare de stamine şi stile), de culoare roz, alb, purpur, albastru sau verzi- gălbui.Fructul este compus, în formă de con.Se înmulţeşte prin seminţe şi pe cale asexuată (marcotaj, altoire), în soluri fertile.

- Pyracantha

Arbust ce face parte din familia Rosaceae, subfamilia Maloideae, este o planta ce rezista foarte bine climei temperate. Se gaseste incepand din Europa pana in sud-estul Asiei. Exista şapte specii ale acestei plante, fiecare diferentiindu-se in culorile fructelor distincte incepand de la galben (Pyracantha Soleil d'Or), portocaliu(Pyracantha Orange Glow) pana la rosu(Pyracantha Red Column).

Pyracantha, arbustul veşnic verde, este foarte indragit si datorita faptului ca rezista foarte bine temperaturilor de toamna-iarna, iar fructele raman pe crenguţe chiar si pe timp de seceta. Nu este o planta deloc pretenţioasa.

In general, creste aproximativ 3-4 metri inaltime si se extinde pe o suprafaţa de 4-5 metri. Tulpina este înzestrata cu ţepi, ce au rolul de a proteja. Frunzele mici, de culoare verde inchis sunt dese si dau multa umbra. Florile care apar din abundenta in lunile mai-iunie sunt albe si cad foarte repede, aparand imediat fructele, ca nişte bobite in diverse nuanţe de la galben pana la rosu. Pyracantha, utilizata ca planta pentru garduri vii datorita abundentei de frunze ce dau umbra in timpul verii, este uşor de intretinut si foarte rezistenta condiţiilor extreme. Solul in care creste si se dezvolta trebuie sa fie drenat, sa se evite solul argilos, si se uda doar cand este necesar. Se uda si frunzele, prin pulverizare.

Trandafirii au fost impartiti pe grupe, de către cultivatori. In funcţie de aspectul trandafirilor, specialiştii au incadrat numeroşii hibrizi in mai multe grupe principale: Macesi decorativi si trandafiri de parc

In aceasta grupa sunt încadrate speciile rezistente la condiţii mai aspre de clima, majoritatea speciilor înfloresc o singura data pe an (sunt neremontante) si sunt cultivate ca arbuşti ornamentali in parcuri, in tufe, pentru alcatuirea unor împrejmuiri naturale sau pentru decorarea unor ziduri. Sunt, de asemenea, folosiţi ca portaltoi. Specii încadrate in grupa măceşilor decorativi si a trandafirilor de parc: Rosa canina (măceşul comun), Rosa rubrifolia (măceşul roşu), Rosa alba (trandafirul alb), Rosa damascena (trandafirul de Damasc), Rosa lutea (măceşul galben), Rosa rugosa (trandafirul cu frunze incretite).

- Syringa vulgaris(liliac)

Este un arbust care atinge o înălţime de 7-8 m.

Frunzele liliacului sunt in forma de inima,alungite cu penduculi lungi,aşezate una in fata celeilate.Liliacul isi pierde frunzele la sfarsitul lunii noiembrie dupa caderea brumelor. Florile.infloreste in lunile mai-iunie.Ele sunt aşezate in ciorchine,de forma si culori diferite. In cultura exista peste 800 de soiuri.Speciile de liliac sunt rustice,dar totuşi prefera un climat mai blând,soluri fertile,revene,calcaroase.Inmultire:se poate înmulţii prin marcotaj.butasire si prin seminţe.

- Viburnum opulus roseum

Este un arbust ornamental îndrăgit şi răspândit la noi în ţară. Florile sunt mari, albe, asemeni unei mingi sau bulgăre de zăpadă iar spre sfârşitul perioadei de înflorire virează uşor spre roz. Florile sunt adesea folosite la ornarea evenimentelor festive şi a altarului bisericilor.

Weigela florida

Este un arbust foios,care creste sub forma de tufa.Poate ajunge pana la 1,8-2m inaltime. Planta de weigelia prefera zona însorita cu solul fertil,poros cu umiditate medie.Se poate folosii solitar sau in grupuri asociate cu alte plante similare.

înfloreşte la sfarsitul lunii primăverii si pana la începutul toamnei.Cele mai multe flori sunt in mai -iunie.

Culoarea florilor variaza de la roşu,alb eventual galben. Decoreaza si prin frunze care pot firosii-galbene.vargate sau verzi.

Cornus alba sibirica

Cornus face parte din categoria de arbuşti ornamentali; este un copac relativ scund, care desi poate atinge pana la 2 m inaltime. Trunchiul este mic si indesat, coroama rotunda, cu ramuri orizontale uneori foarte lungi.. Inflorescenţele sunt formate din 4 petale albe sau roz, dispuse in jurul unor flori mici, galbene.

Liane:

Euonymus

Planta perena cu creştere arbustiva medie, cu port drept, dezvolta ramuri suple dar viguroase, imbracate cu frunze lucioase, de 4-7 cm lungime, de forma lanceolata si aspect pielos. Euonymus Aureus se distinge fata de varietatea comuna de Euonymys japonicus, prin combinaţia de culori intense verde cu galben-auriu a frunzelor.

Iubeşte lumina, care il ajuta sa dezvolte un frunziş foarte frumos, cu culori intense si un galben pronuntat dar se acomodeaza uşor si la locaţii semiumbrite. Cantitatea de lumina primita influenteaza pozitiv variegatia frunzelor.

Desi rezista atat la arsita cat si la iernile geroase din tara noastra, creste cel mai bine la temperaturi moderate, cuprinse intre 10 si 26 grade Celsius. In zonele cu ierni blânde isi pastreaza frunzişul decorativ chiar si in acest anotimp, dar sub limita de minus 15 grade, rădăcinile risca sa inghete.

Hedera (iedera)

Hedera este o liana, o planta agatatoare, care poate atinge peste 20 m lungime, Frunzele tinere sunt acoperite de peri, sunt palmat 3-5 lobate. Florile sunt carnoase, au culoare galben-verzui sunt de dimensiuni mici si sunt grupate in umbele.Este considerata o planta invaziva, reuşind sa acopere relativ repede suprafeţe mari, copacii tineri pot fi chiar sufocaţi de lianele sale cataratoare. Poate atinge la maturitate o lungime/inaltime de 9-12 m, iar acolo unde nu este deranjata, tulpina principala va masura un diametru mai mare de 20 cm. Desi poate fi aclimatizata treptat cu o expunere sudica sau vestica (locuri cam secetoase in timpul verii), prefera locuri plasate la nord/est.

Iedera plantata in ghiveci rezista la temperaturi sub 0 C, insa rădăcinile au nevoie de protectie împotriva îngheţului. Daca plantele nu sunt puternice e mai bine totuşi sa fie mutate in locuri fara inghet.

Iedera plantata in gradina rezista la clima din România. Face parte din familia Araliaceae si se înrudeşte cu ginsengul, insa e considerata planta toxica.

Culoarea si forma frunzelor variaza in funcie de soi, forma principala fiind frunza cu 3-5 lobi

cu o baza precum o inima. Lianele florale au frunze simple, fara lobi.

Florile apar doar cand planta ajunge la maturitate si produc toamna fructe sferice, negre.

- NOTA

- Dispunerea plantelor are caracter orientativ acestea se vor adapta la teren astfel incat în toate anotimpurile sa fie animat spaţiul verde analizat.

- GAZON  lolium perene

- Caracteristici ale materialului dendro-floricol:

Materialul vegetal va fi prezentat numai la containere sau balot, speciile alese fiind, excusiv, autohtone, fără pericol de boli şi dăunători, specii valoroase din punct de vedere dendrologic şi ornamental.

Arbori răsinosi:

- înălţime minimă 1.5 m

- Prezentare în balot sau container

Caracteristici ale gazonului

- Se vor monta fasii de gazon tip rulou

- Transplantarea gazonului rulou se poate face în toate lunile anului.

Bilanţ teritorial

Suprafaţa totala studiata= 18776mp

Suprafaţa ocupata permeabilizata(acoperita cu pietriş stabilizat)=402mp Suprafaţa gazonata = 11200mp

TRASAREA LUCRĂRILOR

Trasarile se vor efectua conform planurilor de trasare corespunzătoare fiecărei locaţii.

Trasarea proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se transpune pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari.Ca prima etapa, se delimiteaza pe teren zonele care vor fi amenajate,conform proiectului. Dupa efectuarea terasamentelor generale se face trasarea pe teren a planului de amenajare, in etape, conform esalonarii lucrărilor de execuţie, incepand cu fixarea locului liniilor importante ale desenului: axele principale si schema generala, terminând cu detaliile. Pe suprafeţe intinse, pichetarea se face prin metode topografice, cu ajutorul instrumentelor uzuale. Pe suprafeţe mici se utilizeaza metoda caroiajului. Aceasta consta in raportarea pe teren a unei reţele de patrate executate pe proiect la scara de 1/1/m data si transpunerea elementelor din planul desenat (plantatii, dalaje.etc.) prin masurarea pe plan si teren a distantelor fata de liniile de caroiaj. Pentru trasarea sectoarelor regulate, a elementelor geometrice, se folosesc mijloace simple de ridicare a perpendicularelor si de raportare a unghiurilor.

- CURĂŢENIA ÎN ŞANTIER

- Executantul va avea grijă ca aria de desfăşurare a lucrărilor să nu depăşească aria sitului ce este în curs de amenajare. De asemenea, în cazul în care spaţiile limitrofe şantierului au fost afectate în vreun fel, executantul lucrării va avea grijă să remedieze acest lucru imediat posibil.

- ASISTENŢĂ TEHNICĂ Şl SUPERVIZARE

- Pe parcursul derulării lucrărilor de realizare a zonei verzi se va efectua asistenţa tehnică şi verificarea din partea proiectantului şi a beneficiarului, prin personal calificat pentru fiecare etapă de execuţie, inclusiv în cazurile de apariţie a unor neconcordanţe de aplicare a proiectului.

- În conformitate cu Legea nr.10/1995, ordinele şi normativele tehnice în vigoare se va stabili în cadrul proiectului tehnic programul pentru controlul calităţii lucrărilor de investiţii

- URMĂRIREA ÎN TIMP

Beneficiarul are obligaţia de a urmări comportarea în timp a lucrărilor sub exploatare. în acest sens, observaţiile periodice se vor face conform prescripţiilor tehnice în vigoare pentru fiecare categorie de lucrări în parte.

Conform P 130/97 - Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor, lucrările la spaţii verzi se încadreaza în categoria „urmărire curentă" şi constau în urmărirea stării mobilierului urban, a instalaţiilor de irigat şi iluminat public cu indicarea poziţiei şi lungimilor pe care au apărut degradări.

Datele se înregistraza lunar sub formă de fişe, în care se specifică tipul, suprafaţa degradării şi evenimentul care a produs degradarea .

Pe baza consemnărilor din fişele de observaţii, se adoptă tipul de intervenţie, în conformitate cu metodele prezentate mai sus.

- RELAŢIILE DINTRE CONTRACTANT, PROIECTANT Şl BENEFICIAR

Fiecare dintre părţi trebuie să informeze celelalte părţi cu orice tip de activitate ce se desfăşoară pe şantier şi problemele legate de aceasta. De asemenea, nici una dintre părţi nu aduce modificări lucrării faţă de proiectul avizat fără consimţământul celorlalte părţi. Pentru asemenea schimbări, partea în cauză va informa celelalte 2 părţi în scris, prin fax.

- IMPLICAŢII ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

In cadrul proiectului s-au prevăzut soluţii tehnologice de realizare a lucrărilor de reabilitare si extindere care au avut in vedere reducerea impactului negativ asupra mediului. Prin amenajarea spatiilor verzi se urmăreşte ridicarea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi amenajate corespunzător, reducerea poluării si creşterea confortului ambiental si termic la nivelul zonei.Pentru aceasta in timpul lucrărilor se vor lua urmatoarele masuri privind:

Protectia calitatii aerului si climei

- pe timpul lucrărilor de demontări se vor lua masuri pentru prevenirea degajarii prafului, dupa caz , prin stropirea cu apa a prafului rezultat, protejarea echipamentelor din zona de desfacere, prin acoperire, instalare bariera de protectie.etc; Managementul deşeurilor:

- deseurile vor fi identificate si colectate selectiv;

- restrictionarea lucrărilor la desfaceri, cand bate vântul, spre zonele în vecinate, locuite;

- in urma desfacerilor de constructii vor rezulta deşeuri metalice si de beton.

Acestea se vor colecta si transporta in locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul;

Protectia solului si a apelor subterane:

- In timpul execuţiei lucrărilor se vor lua masuri in vederea diminuării poluării solului si a apelor subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibili: menţinerea camioanelor si utilajelor de lucru curate, curatarea camioanelor inaintea de ieşirea din zonele de incarcaredecarcare,' reprimarea oricărei pierderi din camioane in timpul transportului, curatirea amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru.

- Pe parcursul desfasurarii lucrărilor, executantul are obligaţia conf OG 195/2005 sa utilizeze wc-uri ecologice pentru echipele de lucratori care vor asigura punerea in opera a lucrărilor.

Reducerea zgomotelor si a vibraţiilor

- Restrictionarea programului de lucru cu utilaje de dezafectari si a mijloacelor de transport materiale in perioada de timp 7am.-20 pm. de comun acord cu comunitatea.

- Restrictionarea vitezei camioanelor la 30 km/h, sau mai puţin, de comun acord cu comunitatea;

- INSTALATII DE IRIGAŢII

Se doreşte realizarea unui sistem de irigaţii cat mai discret si integrat in cadrul natural. Folosirea apei existente in râul Dambovita.

Terenul va fi echipat cu un sistem de irigaţii semi-automat.

Va fi echipat cu :

- aspersoare

- sisteme de picurare

- 3.7. Concluziile evaluarii impactului asupra mediului

Impactul proiectului asupra mediului este foarte pozitiv, cu plantatii noi si numeroase care vor imbunatati condiţiile climatice locale..Modul de prindere a băncuţelor este si el 'ecologic'. Acestea sunt in general realizate cu nisip stabilizat, un material local, permeabil, nepoluant.

- 4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE / COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

- 4.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general:

20.850.000 lei

- Deviz general:

Prezenta documentaţie este insotirta de anexe reperezentand deviz pentru material dendrologic, deviz pentru mobilier urban, deviz sistem irigaţii;

- 4.2. Durata investitiei

Durata maxima estimata a execuţiei de 8 luni, din care 2 luni alocate proiectarii si obtinerii de avize si autorizatii conform legislatiei in vigoare.

- Cantitati lucrări -material dendrologic

TRONSON 1-POD UNIRII -POD MARASESTI-Stotala=1124mp

| Material vegetal - arbuşti, flori,liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chamaecyparis lawsoniana glauca | buc | 50 |
| Cupressocyparis leylandii Cast Gold 1/2 FC | buc | 50 |
| Cupressocyparis leylandii Pon-pon | buc | 50 |
| Cupressocyparis leylandii spirale | buc | 20 |
| Cupressocyparis leylandii verde | buc | 20 |
| Cupressus arizonica | buc | 20 |
| Thuja plicata | buc | 20 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 20 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 20 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 20 |
| Thuja piramidalis aurea | buc | 20 |
| Thuja smaragd | buc | 20 |
| Malus prairie fire | buc | 5 |
| Ilex aureovariegata alberetto | buc | 50 |
| Magnolia liliflora nigra | buc | 50 |
| Cornus alba sibirica | buc | 50 |
| Pyracantha orange glow | buc | 250 |
| Pyracantha soleil cTor | buc | 250 |
| ROSE SPP | buc | 1500 |
| Syringa vulgaris | buc | 30 |
| Euonymus emerald gold | buc | 900 |
| Euonymus sylver | buc | 900 |

PIAŢA UNIRII -POD NAŢIUNILE UNITE- Stotala=746mp

| Material vegetal - arbuşti, flori.liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Buxus a palia | buc | 800 |
| Buxus faulkner | buc | 800 |
| Cupressocyparis leylandii verde | buc | 43 |
| Cupressus arizonica | buc | 50 |
| Thuja plicata | buc | 50 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 50 |
| Prunus pissardii nigra | buc | 4 |
| Pyracantha orange glow | buc | 40 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 100 |
| ROSE SPP | buc | 600 |
| Euonymus emerald gold | buc | 163 |
| Euonymus sylver | buc | 163 |
| Hedera helix | buc | 400 |
| Acer palmatum atropurpureum | buc | 6 |
| Syringa vulgaris | buc | 30 |

TROSON 3 - POD MARASESTI-POD TIMPURI NOI Stotala=1382mp

| Material vegetal - arbuşti, flori,liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cupressus arizonica | buc | 58 |
| Thuja plicata | buc | 300 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 200 |
| Prunus pissardii nigra | buc | 4 |
| Pyracantha orange glow | buc | 400 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 400 |
| ROSE SPP | buc | 2500 |
| Euonymus emerald gold | buc | 200 |
| Euonymus sylver | buc | 200 |
| Hedera helix | buc | 800 |

TRONSON 4-PIATA NAŢIUNILOR UNITE -IZVOR Stotala=1276mp

| Material vegetal - arbuşti, flori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cupressocyparis leylandii Pon-pon | buc | 100 |
| Cupressocyparis leylandii spirale | buc | 100 |
| Cupressocyparis leylandii verde | buc | 100 |
| Cupressus arizonica | buc | 100 |
| Thuja plicata | buc | 100 |
| Prunus pissardii nigra | buc | 4 |
| Pyracantha orange glow . | buc | 1000 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 1000 |
| ROSE SPP | buc | 3300 |
| Hedera helix | buc | 3300 |
| Euonymus emerald gold | buc | 500 |
| Euonymus sylver | buc | 500 |
| Hypericum patulum hitcote | buc | 120 |
| Comus alba sibirica | buc | 300 |

TRONSON 5 POD TIMPURI NOI-POD Ml HAI BRAVU Stotala=5332mp

| Material vegetal - arbuşti, flori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 300 |
| Thuja piramidalis aurea | buc | 300 |
| Thuja smaragd | buc | 300 |
| Catalpa bignonioides | buc | 8 |
| Prunus laurocerassus OTTO LUYKEN | buc | 250 |
| Pyracantha orange glow | buc | 550 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 550 |
| ROSE SPP | buc | 4000 |
| Hedera helix | buc | 5500 |
| Euonymus emerald gold | buc | 2000 |
| Euonymus sylver | buc | 1000 |
| Berberis atropurpurea thumbergii | buc | 500 |
| Cornus alba sibirica | buc | 300 |
| Hypericum patulum hitcote | buc | 120 |
| betula pendula | buc | 25 |

TRONSON 6 POD IZVOR-POD HASDEU Stotala =788 mp

| Material vegetal – arbori, arbusti, flori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comus alba sibirica | buc | 150 |
| Berberis atropurpurea thumbergii | buc | 150 |
| Cupressocyparis leylandii Pon-pon | buc | 100 |
| Cupressocyparis leylandii spirale | buc | 100 |
| Cupressocyparis leylandii verde | buc | 100 |
| Cupressus arizonica | buc | 100 |
| Thuja plicata | buc | 100 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 50 |
| Pyracanttia orange glow | buc | 500 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 500 |
| ROSE SPP | buc | 2000 |
| Hedera helix | buc | 1500 |
| Euonymus emerald gold | buc | 500 |
| Euonymus sylver | buc | 500 |

TRONSON 7 POD HASDEU-PIAT AOPEREI Stotala =804mp

| Material vegetal - arbuşti, flori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cupressocyparis leylandii Pon-pon | buc | 150 |
| Cupressocyparis leylandii spirale | buc | 150 |
| Cupressocyparis leylandii verde | buc | 150 |
| Buxus a palia | buc | 1500 |
| Buxus faulkner | buc | 500 |
| Prunus laurocerassus OTTO LUYKEN | buc | 30 |
| Pyracantha orange glow | buc | 300 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 100 |
| ROSE SPP | buc | 200 |
| Hedera helix | buc | 1500 |
| Euonymus emerald gold | buc | 500 |
| Euonymus sylver | buc | 500 |
| Cornus alba sibirica | buc | 50 |
| Hypericum patulum hitcote | buc | 50 |
| Magnolia galaxy | buc | 30 |
| Berberis atropurpurea thumbergii | buc | 200 |
| Hedera helix | buc | 1500 |
| Euonymus emerald gold | buc | 500 |
| Euonymus sylver | buc | 500 |

TRONSON 8 PIAŢA OPEREI-SPITALUL MUNICIPAL Stotala= 496mp

| Material vegetal - arbuşti, flori,liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuja plicata | buc | 50 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 50 |
| Thuja piramidalis aurea | buc | 50 |
| Thuja smaragd | buc | 50 |
| Berberis atropurpurea thumbergii | buc | 200 |
| Pyracantha orange glow | buc | 200 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 200 |
| ROSE SPP | buc | 2500 |
| Hedera helix | buc | 1200 |
| Euonymus emerald gold | buc | 650 |
| Euonymus sylver | buc | 650 |
| Cornus alba sibirica | buc | 50 |

TRONSON 9 PIAŢA MUNICIPAL-POD COTROCENI Stotala= 786mp

| Material vegetal - arbuşti, flori,liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pyracantha orange glow | buc | 500 |
| Pyracantha soleil efor | buc | 700 |
| ROSE SPP | buc | 3500 |
| Berberis atropurpurea thumbergii | buc | 1000 |
| Thuja plicata | buc | 50 |
| Thuja compacta nana aurea | buc | 150 |
| Thuja piramidalis aurea | buc | 100 |
| Thuja smaragd | buc | 100 |
| Hedera helix | buc | 1500 |
| Euonymus emerald gold | buc | 500 |
| Euonymus sylver | buc | 500 |

TRONSON 10 POD COTROCENI-POD GROZĂVEŞTI Stotala= 1674 mp

| Material vegetal - arbuşti, flori,liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prunus laurocerassus OTTO LUYKEN | buc | 300 |
| Pyracantha orange glow | buc | 1500 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 300 |
| ROSE SPP | buc | 3500 |
| Ilex aureovariegata alberetto | buc | 300 |
| Comus alba sibirica | buc | 300 |
| Weigelia florida | buc | 500 |
| Pyracantha orange glow | buc | 500 |
| Hedera helix | buc | 3000 |
| Euonymus emerald gold | buc | 1200 |
| Euonymus sylver | buc | 1000 |

TRONSON 11 POD GROZAVESTI-PASARELA POLITEHNICA Stotala= 2096mp

| Material vegetal - arbuşti, flori,liane |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prunus laurocerassus OTTO LUYKEN | buc | 300 |
| Pyracantha orange glow | buc | 1500 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 1200 |
| ROSE SPP | buc | 5500 |
| Ilex aureovariegata alberetto | buc | 800 |
| Comus alba sibirica | buc | 800 |
| Weigelia florida | buc | 800 |
| Pyracantha orange glow | buc | 200 |
| Hedera helix | buc | 5000 |
| Euonymus emerald gold | buc | 1000 |
| Euonymus sylver | buc | 1250 |
| Prunus pissardii nigra | buc | 6 |

TRONSON 12 PASARELA POLITEHINICA -POD CIUREL Stotala= 2272mp

| Material vegetal - arbuşti, flori |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prunus laurocerassus OTTO LUYKEN | buc | 500 |
| Pyracantha orange glow | buc | 500 |
| Pyracantha soleil d'or | buc | 500 |
| ROSE SPP | buc | 7000 |
| Ilex aureovariegata alberetto | buc | 300 |
| Comus alba sibirica | buc | 200 |
| Weigelia florida | buc | 100 |
| Pyracantha orange glow | buc | 100 |
| Hedera helix | buc | 5000 |
| Euonymus emerald gold | buc | 750 |
| Euonymus sylver | buc | 750 |
| Syringa vulgaris | buc | 150 |

- Cantitati lucrări -mobilier urban

Se vor prezenta obligatoriu mostre pentru urmatoarele 5 produse:

- banca tip 1

- banca tip 2

- cos de gunoi

- gard

- jardiniera

Mostre vor fi depuse pana la data si ora depunerii ofertelor la sediul autoritatii contractante din Splaiul Independentei nr. 235, sector 6 Bucuresti – Depozit Grozavesti. Mostrele vor fi insotite de documente care sa ateste indeplinirea cerintelor din Fisele tehnice  inclusiv certificate de conformitate a produselor.

Neprezentarea unei singure mostre si/sau prezentarea unei/unor mostre/produse care nu indeplineste/indeplinesc caracteristicile tehnice solicitate in Fisele tehnice conduce la considerarea ofertei ca fiind neconforma.

TRONSON 1-POD UNIRII -POD MARASESTI-Stotala=1124mp

| Mobilier urban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 10 |
| Coşuri de gunoi | buc | 15 |
| Jardiniere | buc | 45 |

TRONSON 2 -PIAŢA UNIRII -POD NAŢIUNILE UNITE- Stotala=746mp

| Mobilier urban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 10 |
| Coşuri de gunoi | buc | 15 |
| Jardiniere | buc | 70 |

TROSON 3 - POD MARASESTI-POD TIMPURI NOI Stotala=1382mp

| Mobilier urban |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 30 |
| Coşuri de gunoi | buc | 20 |
| Jardiniere | buc | 35 |

TRONSON 4-PIATA NAŢIUNILOR UNITE -IZVOR Stotala=1276mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 10 |
| Coşuri de gunoi | buc | 15 |
| Jardiniere | buc | 45 |

TRONSON 5 POD TIMPURI NOI-POD MIHAI BRAVU Stotala=5332mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 10 |
| Cosuri de gunoi | buc | 15 |
| Jardiniere | buc | 35 |

TRONSON 6 POD IZVOR-POD HASDEU Stotala =788 mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 6 |
| Cosuri de gunoi Jardiniere | buc buc | 20 45 |

TRONSON 7 POD HASDEU-PIATA OPEREI Stotala =804mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 20 |
| Cosuri de gunoi Jardiniere | buc buc | 25 45 |

TRONSON 8 PIAŢA OPEREI-SPITALUL MUNICIPAL Stotala= 496mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 10 |
| Cosuri de gunoi Jardiniere | buc buc | 15 35 |

TRONSON 9 PIAŢA MUNICIPAL-POD COTROCENI Stotala= 786mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 6 |
| Coşuri de gunoi | buc | 10 |
| Jardiniere | buc | 45 |

TRONSON 10 POD COTROCENI-POD GROZĂVEŞTI Stotala= 1674 mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 20 |
| Coşuri de gunoi | buc | 30 |
| jardinera | buc | 70 |
| banca cu jardiniera | buc | 10 |

TRONSON 11 POD GROZAVESTI-PASARELA POLITEHNICA Stotala= 2096mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 40 |
| Coşuri de gunoi | buc | 50 |
| Jardiniera | buc | 45 |

TRONSON 12 PASARELA POLITEHINICA -POD CIUREL Stotala= 2272mp

| Materiale utilare |  |  |
| --- | --- | --- |
| Băncuţe lemn | buc | 20 |
| Coşuri de gunoi | buc | 25 |
| jardiniere | buc | 35 |

- Cantitati lucrări -gazon tip rulou

Suprafeţele gazonate aferente celor 12 tronsoane vor totaliza 11200 mp .

Suprafeţele gazonate pot fi inlocuite cu materiale decorative (marmura concasata sau scoarţa de rasinoase)

- 9.AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

- Avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei

- Certificatul de urbanism

- Avize de principiu privind asigurarea utilitătilor

- Acordul de mediu

INSTALAŢIILOR DE IRIGAT

- GENERALITATI

- DATE GENERALE

Prezentul proiect s-a realizat la cererea beneficiarului, pentru realizarea unui sistem de irigaţie automatizat pentru spaţiul verde din cadrul amenajarii peisagistice a zonei adiacente a Râului Dambovita .

Sistemul de irigaţii va fi ulterior utilizat si administrat de către Beneficiar, urmând sa asigure irigarea automatizata in regim permanent a spatiilor verzi prevăzute a fi amenajate, aflate in administrarea A.L.P.A. Bucureşti

In conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanta a lucrării: "C" normala.

- SITUATIA EXISTENTA

Suprafaţa totala de spatii verzi ce urmeaza a fi amenajata, masurata conform planurilor de situatie pus la dispoziţie de Beneficiar este de app. 18776 m2 si consta din gazon si zone cu plantatii flori si arbuşti

De-a lungul intregii porţiuni de spaţiu verde care a fost proiectata, terenul nu prezintă diferente ale cotei de nivel acesta fiind plat.Pentru alimentarea sistemului de irigaţii se va asigura din râul Dambovita prin amenajarea unor came la nivelul podurilor

- SITUATIA PROIECTATA

- DESCRIEREA PROIECTULUI

Suprafeţele de spaţiu verde , care fac obiectul acestui proiect,pentru care s-a proiectat sistemul automatizat de irigaţie, au fost stabilite de comun acord cu Beneficiarul si in urma măsurătorilor puse la dispoziţie a rezultat o suprafaţa totala de spaţiu verde 18776 mp. La calcularea timpilor de udare si a cantitatilor de apa, s-a considerat o norma de 5mm/zi (5 l/mp) pentru toate suprafeţele considerate, urmând ca pentru zonele mai umbrite sa se ajusteze timpii de udare corespunzător in faza de exploatare.

Volumul de apa necesar estimat pentru asigurarea acestei norme de precipitaţii, in condiţii de lipsa totala a precipitaţiilor naturale va fi de: (10852m2 x 5 l)/1000 + 10% = 60 m3/ ciclu de irigaţie

Durata maxima zilnica alocata irigaţiei este de 8h (intervalul orar 24:00 - 06:00), dimensionarea reţelei de alimentare cu apa si a numărului de zone cu funcţionare simultana tinand cont de acest factor.

Stropirea suprafeţelor de spaţiu verde se va realiza cu aspersoare telescopice instalate subteran,amplasate corespunzător pentru realizarea unei irigaţii uniforme pe intreaga suprafaţa propusa

Apa va alimenta conducta principala de distributie din PEID cu De63mm,montata ingropat, ce formeaza un inel in zona de margine a parcului.

Din inelul principal se va realiza alimentarea cu apa a fiecărui grup de aspersoare (zona de irigaţie).

Fiecare zona de irigaţie este alimentata din conducta principala prin intermediul unei vane cu deschidere/inchidere comandata electric. Electrovanele se monteaza ingropat in cămine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla. In situatiile in care a fost posibil, electrovanele au fost grupate cate doua in acelaşi cămin. Amplasarea acestora se va face la nivelul fiecărui pod .

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv de comanda cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in căminele de irigaţii pentru electrovane.

Modulele de comanda prevăzute in acest proiect pot comanda 1 sau 2 electrovane in masura in care acestea se monteaza intr-un cămin cu 1 sau 2 electrovane grupate.

Reţeaua de cablu de semnal. Nu este cazul la acest proiect. Conexiunea electrica intre modulul de comanda si solenoidul electrovanei se realizeaza in căminul de vizitare folosind conectori rezistenti la apa si umezeala, iar modulele de comanda au gradul de protectie electrica IP68.

Considerând numărul, consumul orar de apa si durata de funcţionare pentru fiecare tipde aspersor, s-a calculat consumul zilnic total de apa pentru stropirea spatiilor verzi propuse, cu aplicarea unei norme de udare de 5mm/zi. S-a întocmit Breviarul de Calcul Hidraulic.

In baza proiectelor realizate s-au întocmit Listele cu cantitati de lucrări, Devizele estimate de materiale, Lista de echipamente ..

- DESCRIEREA SOLUŢIEI PROPUSE

Sistemul de irigaţii automatizat este o instalatie compusa din tubulatura de apa, electrovane,componente electrice şi aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar supravieţuirii si dezvoltării corespunzătoare a plantelor, in condiţiile climatice locale. La alegerea soluţiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente:

- Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara funcţionarii corespunzătoare a aspersoarelor amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

- Parametrii de pierderi de presiune dinamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea tubulaturii si echipamentelor de irigaţii, peste parametrii garantati de producător.

- Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafaţa propusa a funcţiona ca spaţiu verde, si fara a uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigaţia, cu un inalt grad de uniformitate pentru a reduce la minim consumul de apa si energie.

- Sa asigure irigarea tuturor suprafeţelor proiectate, conform cerinţelor de mai sus, in timpul maxim alocat (maxim 8h pe perioada de noapte);

- Sistemul sa poata opri automat irigaţia in caz de precipitaţii naturale cu o intensitate mai mare de 5mm.

- Irigarea toturor spatiilor verzi sa poata fi programata unitar de către utilizator de la un programator portabil ce va transmite programul stabilit fiecărui modul de comanda din teren. Este necesar ca programele stocate in modulele de comanda sa nu poata fi modificate in mod neautorizat.

- Sistemul de control sa fie modular si sa funcţioneze cu alimentare cu baterii, avand in vedere distantele mari intre electrovane, iar transmiterea programelor către modulele de

- comanda amplasate teren sa poata fi facuta de la distanta prin radio (ex. din maşina ce

- ruleaza de-a lungul amplasamentului).

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigaţii:

- Sursa de apa - reţeaua de apa potabila a constituit sursa de apa pentru alimentarea sistemul de irigaţii proiectat. Apa furnizata de cele reţeaua comunei ce a fost prevăzută prin proiect va alimenta coloanele principale aferente zonei deservite de fiecare branşament, conform proiectului.

- Electrovanele - fac legătură intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt proiectate a funcţiona simultan. Electrovana este prevăzută cu un dispozitiv de deschidere/inchidere cu acţionare prin impuls electric 9V c.c.

- Modulele de comanda - dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce recepţionează si stocheaza programe si genereaza impulsuri electrice de deschidere/inchidere pentru electrovane, in funcţie de programul rulat. Acestea se monteaza impreuna cu electrovanele in cămine speciale pentru irigaţii, conexiunile electrice facundu-se in acelaşi cămin.

- Aspersoare - dispozitive care imprastie apa pe o suprafaţa circulara sau rectangulara, prin aspersie, si sunt conectate in grupuri la o conducta de alimentare ce este alimentata la rândul ei din coloana principala de alimentare printr-o electrovana.

NOTA: Ansamblul format dintr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt conectate si electrovana care le alimenteaza se numeşte ZONA DE UDARE sau STATIE.

- Sistemul de Control al irigaţiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza impulsuri de deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului memorat.

Sistemul propus pentru acest proiect este modular, special conceput pentru spatiile verzi pe domeniul public unde spatiile largi si vandalismul constituie o problema. Programul de irigaţie consta din stabilirea orei de pornire, duratei de funcţional si a perioadei de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigaţie. Programul propriuzis se realizeaza pe o unitate de programare cu interfata grafica LCD si dupa stabilirea tuturor parametrilor se poate memora sau transmite către modulele de comanda instalate in teren.

Transmiterea programelor de la unitatea de programare la modulele de comanda se realizeaza de la distanta prin radio. In acest sens modulele de comanda instalate in teren sunt prevăzute cu o interfata radio care permite comunicare unitatii de programare cu modulul de comanda si in acelaşi timp are asociat un cod unic ce nu permite transmiterea programului către alt modul decât eel caruia ii este destinat, avand in vedere ca toate modulele functioneaza in aceeaşi zona.

Fiecare modul de comanda instalat in căminele pentru electrovane, stocheaza programul de irigaţie care i-a fost transmis si transmite la rândul sau prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare electrovana la care este conectat, in conformitate cu orarul programat. Atat modulul de comanda cat si interfata de comunicare radio sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, garantate de producător sa asigure funcţionarea sistemului pentru o perioada de minim un sezon (Martie - Noiembrie).

Modulele de comanda folosite in acest proiect pot gestiona 1 sau 2 electrovane. Avand invedere lungimile mari de trasee pentru care se realizeaza irigaţia in acest proiect, numărul maxim de electrovane care este eficient a fi grupate in acelaşi cămin este de doua, iarincazurile in care gruparea nu a fost posibila, electrovanele au fost prevăzute individual intr- un cămin.

- SURSA DE APA

Sursa de apa va fi constituita din râul Dambovita

- ELECTROVANE

Electrovanele permit împărţirea sistemului în zone distincte, divizare ce are rol atât de micşorare a debitului instantaneu al sistemului în perioada de funcţionare, cât şi de adaptare a timpilor de udare şi a ratelor de precipitaţie la cerinţele specifice diferitelor zone (umbra, drenaj mai puternic, etc.)

Sistemul de irigaţie se imparte in zone de udare pentru a evita utilizarea unui consum de apa instantaneu mult prea mare, care ar implica utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de instalat si mult mai costisitoare si ar depasi cu mult disponibilul din branşamentul de alimentare cu apa existent.

Pentru controlul zonelor de irigaţii au fost prevăzute electrovane cu FI 1" cu bobine comandate la 9V c.c. cu circuit basculant. Diametrele, debitele şi pierderile de presiune ale acestora sunt correlate cu cele ale reţelei de conducte pe care ele au fost montate.

Electrovanele se monteaza subteran in cămine speciale de vizitare din polietilena, unde se realizeaza branşamentele la reţeaua de distributie a apei si conectarea lor la reţelele secundare cu aspersoare.

Căminele de electrovane se monteaza ingropat in gropi poligonale, si se instaleaza peun pat de pietriş si folie de geotextil. Capacul de vizitare este de culoare verde si se monteaza la nivelul solului. Electrovanele au fost grupate pe cat posibil intr-un cămin de vizitare unde se instaleaza si modulul de comanda electrica.

- ASPERSOARE

Presiunea apei din coloanele de distribute ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor si de asemenea actioneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rotor), rezultatul fiind o stropire distribuita uniform pe o raza/sector in jurul aspersorului. Raza de stropire variaza in funcţie de presiunea apei si se poate regla si manual in anumite limite (cca 10-20%) in funcţie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate. La terminarea timpului de stropire stabilit, sistemul de control transmite un semnal electric de închidere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apa a aspersoarelor, iar aspersoarele se retrag in pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la montaj (de obicei-1,00cm).

Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform timpului stabilit la programare pentru a livra apa necesara suprafeţei de teren deservite.

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescopic) si montaj subteran, cu mecanism rotativ sau cu stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonului interior prevăzut cu duza de stropire, la 10cm deasupra cotei terenului.

Duzele prevăzute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta de 4m, si de asemenea debitul acestora variaza in funcţie de sectorul de cere pe care sunt reglate sa stropeasca.

Fiecare tip de duza este indicat prin cod de culori in Legenda PLANULUI DE IRIGAŢIE "TEHNIC" realizate in cadrul proiectului, iar sectoarele pe care acestea stropesc precum si tipul duzei sunt indicate in Legenda PLANULUI DE IRIGAŢIE - "AMPLASARE ASPERSOARE" din Proiect. Tabel Centralizator denumiri pentru tipuri de duze si aspersoare utilizate la proiectare:

Pentru o aplicare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o distanta unul de celalalt egala cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular, respectiv latimea in cazul sectoarelor rectangulare Poziţionarea exacta a aspersorului in teren se face de către executant care va tine cont de aceasta regula la citirea proiectului, precum si de elementele specifice ce pot împiedica amplasarea intr-un anumit punct precum materialul dendrologic, rădăcini de copaci, etc.

Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior V2" si %" iar conectarea acestora la ţeava de alimentare se face prin intermediul unui record din ţeava flexibila cu De 16mm si a piesei de branşament conform planşei cu detalii de montaj pentru aspersoare. Poziţionarea exacta a aspersorului in teren se face de către executant care va tine cont de aceasta regula la citirea proiectului, precum si de elementele specifice ce pot împiedica amplasarea intr-un anumit punct precum materialul dendrologic, rădăcini de copaci, etc.

Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior V2" si %" iar conectarea acestora la ţeava de alimentare se face prin intermediul unui record din ţeava flexibila cu De 16mm si a piesei de branşament conform planşei cu detalii de montaj pentru aspersoare.

- AMPLASAREA SI PICHETAREA POZIŢIEI ASPERSOARELOR IN TEREN

Aspersoarele se amplaseaza in raport cu bordura ce delimiteaza zona de spaţiu verde de suprafaţa pietonala, la o distanta de 5-10 cm de aceasta in funcţie de zona de beton turnat pentru fixarea bordurilor.

Distanta intre aspersoare poate varia fata de lungimea razei cu maxim +10% / -20%, in funcţie de necesitatile din teren, respectiv amplasarea fata de elemente constructive sau material dendrologic existent sau care urmeaza a fi instalat.

Situatia proiectata va fi obligatoriu verificata de executant si corelata cu situatia existenta in şantier la momentul execuţiei si daca se constata diferente majore fata de situatia proiectata (diferente ale lungimilor sectoarelor indicate > 5%) se vor rectifica punctele de amplasare ale aspersoarelor conform urmatoarei proceduri.

Procedura rectificare puncte de amplasare aspersoare telescopice:

- se masoara lungimea distantei intre doua puncte care definesc o zona unitara de spaţiu verde, avand ca repere elemente din beton construite sau dale, schimbări ale lăţimii tronsonului, puncte de inflexiune, treceri, etc.

- se considera numărul de aspersoare existente - N, pe respectivul tronson in proiect, inclusive cele plasate la extremitati si se imparte distanta masurata la (N-1)

- lungimea in metri obtinuta reprezintă distanta intre 2 aspersoare adiacente, distanta care va fi masurata in teren incepand de la una din extremintatile tronsonului si se vor marca cu stegulete poziţiile de montaj ale aspersoarelor.

- Procedura se repeta pentru cealalte laturi ale tronsonului cu spaţiu verde.

- Toleranta de montare a aspersoarelor fata de distantele determinate din calcul este de 0,3m, avand in vedere necesitatea corelării poziţiei exacte a acestora cu situatia de amplasare a materialului dendrologic.

Nota: La calcularea poziţiei aspersoarelor se va tine cont de cerinţa ca distanta intre 2 aspersoare sa nu varieze cu mai mult de +10% / -20% fata de valoarea distantei indicate in fisa tehnica pentru duza respectiva.

SISTEMUL DE COMANDA

Sistemul de comanda propus in acest proiect consta din urmatoarele elemente:

- Unitatea de programare

- Module de comanda pentru electrovane

- Electrovane cu solenoid

- Electrovana

- Panou de comanda pentru electrovana

- Senzor de ploaie

Preluarea apei de alimentare din fiecare branşament se face printr-o electrovana Maşter,comandata electric de un panou de comanda programabil si alimentat cu baterii, la care este conectat si un sensor de ploaie.

Panoul de comanda deschide alimentarea cu apa a tronsonului deservit de acel branşament pe toata durata programului de irigaţii si inchide alimentarea la terminarea programului.

Acest lucru previne si risipirea apei in caz de avarie la sistemul de irigaţie (ţeava sparta).In caz de ploaie, panoul de comanda inchide electrovana Maşter, suspendând irigaţia pe perioada in care senzorul de ploaie va fi actionat. Pragul de declanşare al senzorului de ploaie cat si durata de uscare a acestuia pot fi reglate.

REŢEAUA DE CABLU DE SEMNAL

Modulele de comanda se conecteaza electric la electrovane direct in căminele de vizitare in care acestea sunt montate.

La acest proiect nu se foloseste o reţea de cablu subteran pentru transmisia datelor la distanta.

BREVIAR DE CALCUL

In cadrul proiectului s-a intocmit tabelul de Calcul Hidraulic (Anexa 1) ce include consumurile zilnice pentru toate tipurile de dispozitive de stropire (aspersoare rotative, spray) Numărul de duze de dispersie din fiecare tip a fost determinat din proiectului de irigaţie.

Consumurile zilnice au fost calculate avand in vedere debitul orar al fiecărei tip de duza, precipitaţia asigurata de fiecare sector de udare specific (1/4 cerc, 14 cerc sau cerc complet) si a timpului zilnic de funcţionare pentru aplicarea normei de udare propuse de 5 l/m2.

CONTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR

Lucrările se vor executa in conformitate cu prescripţiile din Legea nr. 10/95 si a regulamentelor aprobate prin HG 766 / 97, HG 272 / 94 si HG 273 / 94 privind calitatea lucrărilor in constructii si vor fi obligatoriu puse in practica de reprezentanţii autorizaţi din partea proiectantului, beneficiarului si a antreprenorului lucrărilor.

In conformitate cu HG 766/97 s-a stabilit categoria de importanta a lucrării: "C" normala. Prin sistemul de calitate se va urmări:	'

- Materialul pus in opera (conducte, vane si armaturi, piese speciale etc.);

- Execuţia săpăturii pentru pozarea echipamentelor instalate subteran si a conductelor;

- Execuţia patului de fundare;

- Pozarea conductei, executarea ramificaţiilor, a mansoanelor de imbinare;

- Proba de etanşeitate, urmarindu-se si modul de realizare a umpluturilor parţiale si a compactarii uniforme a acestora;

- Modul de realizare al lucrărilor finale (umpluturi finale, poziţionarea aspersoarelor si hidrantilor, cu verificarea prevederilor din proiect);

- înregistrări privind calitatea.

Verificarea si recepţia se fac cu respectarea SA 4163/3/1996, O.G. 2/94 a Regulamentului de recepţie aprobat prin HG 766/97 si a celorlalte acte normative care reglementează efectuarea recepţiei obiectivelor de investitii. La recepţie va participa in mod obligatoriu, in calitate de membru si un delegat al Beneficiarului care urmeaza sa asigure exploatarea si intretinerea reţelei.

- STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE

Cele mai importante standarde ale căror prevederi ghideaza, atât proiectarea, cât si execuţia lucrărilor de reţele de canalizare sunt urmatoarele:

- SR 1846 -1/2006 Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare.

- SR 1846 - 2/2007 Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape meteorice.

- SR 1343 -1/2006 Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale.

- STAS 3051 - 91 Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare Prescripţii fundamental de proiectare.

- STAS 9470/73 Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente.

- STAS 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

- SR EN 752-1/1998 Reţele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 1: Generalitati si definiţii.

- SR EN 752-2/1998 Reţele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 2: Condiţii de performanta.

- SR EN 752-3/1998 Reţele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 3: Prescripţii generale de proiectare.

- SR EN 752-4/1998 Reţele de canalizare in exteriorul clădirilor. Partea 4: Dimensionare hidraulica si consideraţii referitoare la mediu.

- STAS 2448/1982 Canalizari. Cămine de vizitare. Prescripţii de proiectare.

- 13. SR EN 124/1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru cămine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile pietonale. Principii de constructie, încercări tip, marcare,inspecţia calitatii.

- 14. STAS 2308 - 81 Alimentări cu apă şi canalizări. Capace şi rame pentru cămine de Vizitare.

- STAS 1342-1991 Apă potabilă. Condiţii de calitate

- SR 6819-1997 Alimentări cu apă -' Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie

- STAS 9570/1-1989 Marcarea şi repararea reţelelor de conducte şi cabluri, în localitati

- SR 4163 - 1/1995 Alimentari cu apa. Reţele de distribute. Prescripţii fundamental de proiectare.

- SR 4163 - 2/1996 Alimentari cu apa. Reţele de distributie. Prescripţii de calcul.

- SR 4163 - 3/1996 Alimentari cu apa. Reţele de distributie. Prescripţii de execuţie si exploatare.

- STAS 9312/1987 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescripţii de proiectare.

- STAS 9342 - 1982 Măsuri de siguranţa contra incendiilor. Cămine pentru alimentarea direct a pompelor mobile. Prescripţii de proiectare.

- SR EN 805/2000 Alimentari cu apa. Condiţii pentru sistemele si componentele exterioare clădirilor.

- STAS 9824/5 -1975 Măsurători terestre. Trasarea pe teren a reţelelor de conducte, canale şi cabluri.

Documentaţii tehnice pentru tuburi si piese speciale din PVC.

Se vor avea in vedere si normativele specifice pentru: gaze, electrice, telefonie, etc.

- CONCLUZII SI RECOMANDARI

Beneficiarul şi Executantul lucrării au obligaţia de a asigura condiţiile necesare realizării recepţiilor pe faze determinante şi de a comunica Inspecţiei de Stat în Constructi programul privind controlul de calitate. Recepţia finală se va realiza în conformitate cu legislaţia în vigoare ("Regulamentul de recepţie" aprobat prin HG nr. 213/1994).La recepţia finală, antreprenorul va prezenta "Cartea construcţiei", întocmită conform reglementărilor în vigoare la data recepţiei si va instrui personalul Benefiaciarului in sarcina caruia intra administrarea sistemului de irigaţii, in legătură cu masurile de protectie a acestuia pe perioada îngheţului.

Lucrarea fiind de important "obişnuita", nu necesită măsuri şi programe speciale de urmărire a comportării în timp.'

Categoria de importanta a lucrărilor proiectate este "NORMALA" ("C"), corespunzător

modelului nr. 3.

În conformitate cu HG 925/1995 Ordinul MLPAT 77/N/1996, proiectul se verifică la cerinţa principals B9 pentru lucrările de alimentare cu apă şi canalizare.

- 7. COTROLUL CALITATII LUCRĂRILOR PE FAZE DETERMINANTE

PROGRAM privind controlul calitatii lucrărilor pe faze determinante

Nr.crt

- LUCRĂRI CE SE RECEPŢIONEAZĂ CALITATIV Şl PENTRU CARE SE ÎNTOCMESC DOCUMENTE SCRISE

- DOCUMENT SCRIS

I. COLOANELE PRINCIPALE DE ALIMENTARE CU APA

- 1.1. Predare amplasament P.V. B.E.P.

  - Trasare, identificare retele existente pe traseu  P.V. B.E.P.

- Recepție săpătură sanț și subtraversări – natura terenului  P.V.L.A B.E.P.

- Controlul pozării conductei

3.1. – Controlul  cotei  săpăturii P.V.L.A B.E.P.

3.2. – Controlul montajului robineti, goliri, hidranti, bransamente, etc P.V.L.A B.E.P.

4.   Probe

4.1.  Proba de  etanșeitate pentru rețeaua de apa – proba de presiune P.V.F.D B.E.P.

5.   Recepție P.V.R.C B.E.P.

II. RETELE  SECUNDARE CU ELEMENTE ALE SISTEMULUI DE STROPIRE AUTOMATIZAT

- 1.1. Predare amplasament P.V. B.E.P.

  - Trasare, pichetare P.V. B.E.P.

- Recepție săpătură sanț și excavații camine irigație P.V.L.A B.E.P.

- Controlul zonelor de irigație (retea secundară + elemente sistem)

3.1. Controlul montaj ansambluri electrovane/camine P.V.L.A B.E.P.

3.2. Controlul pozarii conductelor secundare (zone irigație) P.V.L.A B.E.P.

3.3. Controlu bransare/montaj aspersoare P.V.L.A B.E.P.

3.4. Control umpluturi/fixare aspersoare pe pozitie P.V.L.A B.E.P.

4.   Probe

4.1. Proba de funcționare P.V.P.I.F. B.E.P.

4.2. Proba de acoperire P.V.P.I.F. B.E.P.

4.3. Receptie P.V.R.C. B.E.P.

III. SISTEMUL DE CONTROL  PENTRU IRIGATII

- Identificarea caminelor de electrovane, montaj si conectare module de comanda si verificarea comunicarii cu unit. de programare P.V. B.E.P.

- Proba finala, programare, instruire personal B.E.P.

- Receptie P.V.R.C. B.E.P.

P.V.  – proces verbal

P.V.L.A. – proces verbal lucrari ascunse

P.V.F.D. – proces verbal fază determinanta

P.V.R.C. – proces verbal receptie calitativă

P.V.P.I.F. – proces verbal punere in functiune

B. – beneficiar

E. – executant

P. – proiectant

NOTA:

Beneficiarul  va lua  toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin  conform Legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program precum si proiectul se vor anexa la Cartea Tehnica a constructiei.

- 8. GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

Nr. Descrierea etapei Responsabil

- Proiectarea

- Săpătură sant si realizare pat de pozare pentru conductele principale de alimentare cu apa pentru irigaţie cu De 63mm Constructor si Proiectant

- Pozare in şanţuri conducte principale De 50mm Constructor + Proiectant

- Săpătură sant reţele secundare cu aspersoare si si excavaţii cămine electrovane Constructor si Proiectant

- Pozare conducte secundare PEID cu DN32mm, montaj piese speciale de irigaţie (aspersoare, electrovane) Constructor + Proiectant

- Proba de etanşeitate pentru conductele principale Constructor + Beneficiar

- Realizarea umpluturilor si compactare pe traseul reţelei principale de distributie cu De 63mm Constructor + Proiectant

- Realizarea umpluturilor si fixarea aspersoarelor si electrovanelor pe poziţia finala, urmata de compactare. Constructor

- Proba de funcţionare pentru reţelele secundare DN 32mm; Reglaje finale sectoare de stropire pentru aspersoare Constructor + Proiectant

- Umpluturi finale si refacerea stratului de pamant fertil Constructor

- Montaj module de comanda si interfete radio in căminele de electrovane. Realizarea legaturilor electrice intre modulele de comanda si electrovane. Constructor

- Realizare programe de irigaţie si incarcarea programelor in modulele de comanda instalate in teren. Proiectant + Constructor

- Instruire personal Beneficiar si punerea finala in funcţiune a sistemul in mod complet automatizat. Proiectant + Beneficiar

- Proba finala pentru sistemul automat de irigaţii - 72h. Constructor si Proiectant

- Predarea lucrării pe baza de P.V. Constructor + Proiectant+ Beneficiar

II. Proiectarea:

Proiectarea se va realiza in fazele PT, Detalii de executie, Documentatii de obtinere acorduri, avize, autorizatii

Proiectul tehnic va contine:

a)breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea

elementelor de construcţii şi de instalaţii şi se elaborează pentru fiecare element de construcţie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările şi ipotezele de calcul, precum şi tipurile de programe utilizate;

b)nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

c)proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste şi altele asemenea,

pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

d)dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;
e)ordinea de execuţie, probe, teste, verificări ale lucrării;
f)standardele, normativele şi alte prescripţii, care trebuie respectate la materiale, utilaje,

confecţii, execuţie, montaj, probe, teste, verificări;

g)condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe şi altele asemenea.

4.Listele cu cantităţile de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi

conţine:

a)centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b)centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c)listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);
d)listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e)fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f)listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii OS (organizare de şantier) (Se

poate utiliza formularul F3.).

NOTĂ:

Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

5.Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investiţiei publice reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de

investiţii/intervenţii.

NOTĂ:

Formularele F1-F6 fac obiectul anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentele

instrucţiuni.

(B)Părţile desenate

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informaţiile necesare elaborării caietelor de sarcini şi care, de regulă, se compun din:

1.Planşe generale:

Sunt planşe informative de ansamblu şi cuprind:
- planşa de încadrare în zonă;
- planşele de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;
- planşele topografice principale;

- planşele de amplasare a forajelor şi profilurilor geotehnice, cu înscrierea condiţiilor şi a

recomandărilor privind lucrările de fundare;

- planşele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distanţelor de

amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment şi planimetrice, a cotei ±

0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor şi distanţelor principale de amplasare a drumurilor,

trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor şi altele asemenea;

- planşele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele şi echipamentele de lucru, precum şi a altor informaţii şi elemente tehnice şi tehnologice;

- planşele principale privind construcţiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale/transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii şi altele asemenea;

- planşele de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

2.Planşele principale ale obiectelor

Sunt planşe cu caracter tehnic, care definesc şi explicitează toate elementele construcţiei.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod şi

denumire proprii.

Planşele principale se elaborează pe obiecte şi, în general, cuprind:

2.1.Planşe de arhitectură

Definesc şi explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora şi alte informaţii de această natură.

2.2.Planşe de structură

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, cu

toate caracteristicile acesteia, şi cuprind:
- planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;
- planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

- descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj (numai în situaţiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul.

2.3.Planşe de instalaţii

Definesc şi explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea şi execuţia instalaţiilor,

inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe şi altele asemenea.

2.4.Planşe de utilaje şi echipamente tehnologice

Vor cuprinde, în principal, planşele principale de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi,

detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj, şi anume:
- planşe de ansamblu;
- scheme ale fluxului tehnologic;
- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- scheme ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat şi altele asemenea, precum şi ale instalaţiilor tehnologice; - planşe de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestaţiilor, sarcinilor şi a altor informaţii de aceeaşi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj; - diagrame, nomograme, calcule inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

- liste cu utilaje şi echipamente din componenţa planşelor tehnologice, inclusiv fişe

cuprinzând parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

2.5.Planşe de dotări

Cuprind planşe de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de

dotări şi altele asemenea, pentru:
- piese de mobilier;
- elemente de inventar gospodăresc,
- dotări PSi,
- dotări necesare securităţii muncii,
- alte dotări necesare în funcţie de specific.
NOTĂ:

La elaborarea proiectelor materialele, confecţiile, utilajele tehnologice şi echipamentele vor fi

definite prin parametri, performanţe şi caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianţi sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinţe sau să restrângă concurenţa.

Caracteristicile tehnice şi parametrii funcţionali vor fi prezentaţi în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul şi nu vor fi date în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

La proiectarea lucrarilor se vor respecta toate normativele tehnice in vigoare, precum si legislatia nationala in domeniul protectiei mediului, muncii